РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2025 г.                                                                           № 1

с. Коротыш

О внесении изменений в постановление

администрации Коротышского

сельского поселения от 12 февраля 2013г. № 4

«Об утверждении схем водоснабжения

на территории Коротышского

сельского поселения»

В целях приведения нормативного правового акта Коротышского сельского   поселения   в   соответствие   действующему   законодательству и  в связи с постановлением № 38 от 16.07.2024г. «Об    определении    гарантирующей организации для централизованной  системы  холодного водоснабжения и    водоотведения     Коротышского сельского     поселения»,

администрация Коротышского сельского поселения постановляет:

1. Приложение 1  к   постановлению   администрации   Коротышского

сельского  поселения  от 12  февраля  2013г.  № 4 «Об  утверждении   схем водоснабжения   на   территории   Коротышского   сельского   поселения» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном                    бюллетене Коротышского сельского поселения  и разместить на                 официальном сайте муниципального образования Ливенский район                          в информационно - телекоммуникационной сети « Интернет».

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Коротышского

сельского поселения			          С. Н. Янзин

Приложение №1

к  постановлению администрации

Коротышского сельского поселения

№ 1 от  09 января 2025 года

Схемы

водоснабжения и водоотведения

Коротышского сельского поселения

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованной    системы водоснабжения Коротышского сельского поселения»

На территории Коротышского сельского поселения находится 1(каптаж), из которого осуществляется водоснабжение холодной воды для нужд населения, а также для технических нужд (пожарные гидранты, мойка автотранспорта, поливка огородов). Для подачи воды в систему водоснабжения   используется скважина, расположенная по ул. Заводская. Ремонт и обслуживание системы водоснабжения на территории Коротышской администрации производится силами  обслуживающей организации – ООО «Водсервис». В таблице 1 отражена информация о месторасположении каптажа, балансодержателе, обслуживающей организации, реквизиты документов, подтверждающие право собственности.

Таблица 1

| № п/п | Наимено-вание населенного пункта | Дейст-вую-щая | Стоит на балансе | Имеет собст-венника | Наиме- нование балансо-содержателя | Наименование собственника | Наименование Эксплуа-тирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Коротыш | да | да | да | Муниципальное образование - Ливенский район | Муниципальное образование - Ливенский район | ООО «Водсервис» |

Состояние существующего источника водоснабжения оценивается как удовлетворительное. Постоянно происходит очистка от мусора,  окашивание и уборка территории каптажа. Силами обслуживающей организации систематически производится хлорирование воды каптажа, а также исследование проб воды. Запасов воды достаточно для удовлетворения нужд населения. Качество воды на  существующем источнике водоснабжения Коротышской администрации соответствует санитарным нормам. Установлено ограждение санитарных зон на каптаже.

Для подачи воды в систему водоснабжения из  каптажа, на территории  Коротышской администрации  используются насосы ЭЦВ, которые полностью удовлетворяют потребности населения в воде. За годы службы они зарекомендовали себя как долговечные и надежные, при условии правильной эксплуатации.

Для  экономии электроэнергии на каптаже   администрация установила частотный преобразователь Е 2-8300-020 Н №0319011301401. Протяженность водопроводных сетей на всей территории Коротышского сельского поселения составляет 21100 метров. Износ основных магистральных труб составляет

90 %.  Практически все системы водопровода выработали свой ресурс. Основной материал, из которого изготовлены трубы водопровода, является сталь и чугун.  При врезках отводных труб осуществляется сверление,  что способствует ослаблению стальных и чугунных труб. Износ водопроводных сетей постоянно приводит к авариям, что, в конечном счете, приводит к перерасходу электроэнергии, дополнительным  расходам по ремонту и замене систем водоснабжения.

с. Коротыш:  имеет 1 систему водоснабжения

Зона водоснабжения начинается от каптажа, расположенного по ул. Куликовской от дома №1 до дома №34, водопроводная труба стальная 150 мм. От дома №1 до дома №7 по пер. Куликовскому водопроводная труба чугунная 150 мм. От дома №1 до дома №9 по пер. Овражному и по ул. Овражной                                                                                               водопроводная труба стальная 150 мм. От дома №2 по ул. Карьерная до дома №28 по ул. 1-ая Лесная водопроводная труба стальная 100 мм. От ул. Молодежная №2 до дома №44 водопроводная труба стальная 150 мм. Затем по ул. Сосенской от №1 до дома №17, по ул. Речной от №1 до №15 водопроводная труба стальная 150 мм. От ул. Заводской от дома №9 до дома №21 водопроводная труба стальная 150 мм. По ул. Полевой от дома №2 до дома №37 водопроводная труба стальная 150 мм. Также по ул. Горской от дома №1 до дома №22 водопроводная труба стальная 150 мм. По ул. Карьерной от дома №2 до дома №24 м, и по ул. 1-ая Лесная  водопроводная труба чугунная 100 мм. Прилагается схема водопровода с. Коротыш.

Характеристика технического состояния водозабора

с.  Коротыш

- Водозабор состоит:

а) каптажа, место расположения ул. Куликовская, с. Коротыш. Строительство каптажа производилось в 1979 году.

Объем каптажа – 31 куб. м.

-  Каптаж  представляет собой водозаборное сооружение, состоящее непосредственно из каптажа и накопительного резервуара. Каптаж выложен камнем. Вода из каптажа по металлической трубе поступает в накопительный резервуар, расположенный на расстоянии около 25 метров от каптажа. Накопительный резервуар объемом 20 м3 оборудован с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды (бетонирован), что соответствует п.3.2.1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Накопительный резервуар находится в кирпичном павильоне высотой 2 метра. В накопительном резервуаре установлены насосы ЭЦВ8-25-125, ЭЦВ 6-10-110, подающие воду по водопроводной сети. В павильоне установлены: водосчетчик, манометр, преобразователь тока, электросчетчик. Накопительный резервуар оборудован переливной трубой.

-  Схема подачи воды:

1)  питьевая вода из каптажа подается в водопроводную сеть электропогруженным насосом ЭЦВ 6-10-110 , ЭЦВ8-25-125

Раздел 2. «Направления развития централизованной системы водоснабжения»

На территории Коротышского сельского поселения  увеличение потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения в основном ожидается в домах частного сектора при  подключении внутридомовых централизованных систем водоснабжения. Так же могут строиться и вводиться в эксплуатацию новые объекты жилищного строительства и  социальной сферы, согласно Генерального плана Коротышского сельского поселения, которые также могут  нуждаться в водоснабжении. При  росте потребления ресурсов в сфере водоснабжения на территории Коротышского сельского поселения, источник водоснабжения и система водоснабжения полностью обеспечат качественной водой всех потребителей Коротышского сельского поселения.

Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды»

На территории Коротышской сельской администрации проживает 1462 жителя. Количество частных домовладений 254 и  7 многоквартирных домов, в том числе 419 квартир. Водоснабжающей организацией ООО «Водсервис»  было добыто 31,635  кубических  метров  воды, реализовано  населению 30,231,9   организациям 1142 кубических метров воды. По данным производственно – технического отдела ООО «Водсервис» потерь нет.

На территории с. Коротыш у всех абонентов частного сектора установлены приборы учета холодной воды (счетчики).

Забор из недр воды питьевого качества

Таблица:2

| №п/п | Наименование | Добыто воды | Реализовано всего | населению | бюджет | прочие | Потери в сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коротышское сельское поселение | 31,635 куб. м. | 31469,9 куб. м. | 30,231,9 куб. м. | 1142 куб. м. | 96 куб. м. | - |

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»

Исходя из анализа существующих потребностей воды, на территории Коротышского поселения планируется строительство новых сооружений.

За период действия схем водоснабжения на территории Коротышского сельского поселения, администрация Коротышского сельского поселения, совместно с обслуживающей организацией ООО «Водсервис» планирует провести ряд мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и источников водоснабжения.

На основании вышеизложенного можно определить основные предложения по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

4.1  Отремонтировать помещения  для СЗиУ и насосных станций.

4.2  Отремонтировать водяные задвижки, вентеля.

4.3 Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения, также необходима для удовлетворения потребностей в водных ресурсах новых потребителей, которые могут появиться в результате строительства новых объектов согласно Генерального плана Коротышского сельского поселения, а также при  реконструкции и модернизации существующих объектов частного сектора и социальных объектов.

4.4 Объем инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов источников водоснабжения, будет определяться согласно бюджета Коротышской сельского поселения, а также средств обслуживающей организации ООО «Водсервис».

4.5 Соединение скважины, расположенной по ул. Заводская с. Коротыш с             центральным водопроводом минуя накопительную ёмкость, принадлежащую  ООО  "Ливныстрой",   период   работ 2024- 2029гг.

Основной проблемой при обеспечении водоснабжения населения в Коротышском сельском поселении является износ систем водоснабжения,  и ее моральное устаревание, что является не допустимым, так как при этом качество воды, может не соответствовать санитарным нормам, увеличивается число аварий на системе водоснабжения, что ведет к дополнительным денежным затратам.  Так как дефицита подачи воды в населенном пункте на территории Коротышского сельского  поселения нет, то в данный момент нет необходимости строить новые системы водоснабжения. Целесообразнее будет вложить денежные средства в ремонт уже существующих систем водоснабжения, или полной их замены.

На данный момент в с. Коротыш нет дефицита в потребляемой воде, поэтому в перераспределение потоков по населенному пункту нет необходимости.

Основным предложением по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и подачи качественной, экологически пригодной воды, для удовлетворения нужд населения в полном объеме в Коротышском сельском поселении -  это замена устаревших водопроводных сетей на новые (замена чугунных, стальных, на трубы ПВП), так как износ основной магистральной трубы (трассы) на территории Коротышского сельского поселения   составляет 90% .

Реконструкция и модернизация объектов линейных систем водоснабжения, также необходима для удовлетворения потребностей в водных ресурсах новых потребителей, которые могут появиться в результате строительства новых объектов согласно Генерального плана Коротышского сельского поселения, а также при реконструкции и модернизации существующих объектов частного сектора и социальных объектов.

Объем инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов линейных систем водоснабжения  на территории Коротышского сельского поселения, будет определяться согласно бюджета Коротышского сельского поселения. Так же для этих целей могут привлекаться спонсорские средства.

Раздел 6. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения».

6.1. На территории Коротышского сельского поселения сброс промывочных вод не осуществляется.

6.2. Хранение химических реагентов на территории поселения также не производится.

Раздел 7 «Оценка  объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Период действия схем водоснабжения до 2033 года.  На территории Коротышского сельского поселения, администрация Коротышского сельского поселения,  планирует провести ряд мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и источников водоснабжения. Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения Коротышской сельской администрации, будут производиться из средств запланированных в бюджете на эти нужды, утвержденный на сессии народных депутатов Коротышского сельского совета,  а так же с привлечением спонсорских средств.

Основные мероприятия и приблизительная оценка  вложенных в них средств:

7.1 Заменить стальные трубы от каптажа до ул. Куликовской, участок 350 метров.  Планируется реализовать 180 000  рублей.

7.2. Провести замену  насосов на более современные и экономичные в количестве 2 штук. Планируется реализовать 50 000 рублей.

7.3. Установить два регулятора давления по пер. Куликовскому и ул. Полевой, Планируется реализовать 10 000 рублей.

7.4. Приобрести два счетчика на воду – 14000 рублей

Приблизительная оценка капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения на территории Коротышского сельского поселения составит примерно  254 000 (двести   пятьдесят четыре   тысячи рублей).

Раздел 8 «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения»

Водоснабжение в с. Коротыш постоянное, вода подается бесперебойно. Жители населенного пункта постоянно обеспеченны качественной питьевой водой.   Регулярно проводится лабораторное  исследование питьевой воды филиалом  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Орловской области в

г. Ливны», данные исследования показывают соответствие питьевой воды требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Для развития централизованных систем водоснабжения  требуется        объем инвестиций, которые определяются согласно бюджета Коротышского сельского поселения, а также средств обслуживающей организации ООО «Водсервис». Так же для этих целей могут привлекаться спонсорские средства.

Раздел 9 «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения»

На территории Коротышского сельского поселения бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения не имеется.

Схема системы водоотведения

Коротышской сельской администрации

Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения    Коротышского сельского поселения»

1.1 На территории Коротышского сельского поселения существуют очистные сооружения канализации 1982 года ввода в эксплуатацию. Производительность 200 м, куб. в сутки. СБО-1 очередь: стены здания из керамического кирпича, кровля мягкая, плоская, четырехслойная рубероид. Установленная мощность 30 Квт, расход воды-0,2 м. куб.в сутки (не рабочие). СБО – 2 очередь: стены из сборного железобетона, панели ПСЛ, кровля мягкая, четырехслойная рубероидная на битумной мастике. 1982 года ввода в эксплуатацию  производительность 400 м. куб, в сутки, установленная мощность 60 Квт, расход 0,4 куб. в сутки. Канализационные сети (внеплощадочные сети) 1997 года ввода в эксплуатацию, 648 п.м, - трубы керамические ф-200, от дома №1 по ул. Овражной до очистных сооружений. Внутриплощадочные сети - 1982 года ввода в эксплуатацию, 1587 п.м.: трубы чугунные ф – 200-354 п. м., трубы ф-150-120 п. м., трубы керамические ф – 200-280 п.м, от школы трубы керамические ф – 200 – 483 п. м., трубы ф -200 – 350 п. м. Колодцев 73 штуки. Также существуют внутриплощадочные сети -  1984 года ввода в эксплуатацию, 250 п.м .трубы чугунные ф- 150.

В домах частного сектора жители поселения в основном пользуются индивидуальными выгребными ямами и колодцами, которые откачиваются ассенизаторскими машинами.

На данный момент времени техногенной и экологической  опасности, которые могут исходить от системы водоотведения на территории Коротышского сельского поселения выявлено не было.

Раздел 2. «Баланс сточных вод в системе водоотведения»

2.1 На территории Коротышской сельской администрации проживает 1462 жителя, из них в многоэтажных домах – 1003 человек, в частном секторе – 459 человек. Количество частных домовладений – 254 и 7 многоквартирных домов, в том числе 419 квартир. Жители частного сектора для водоотведения используют индивидуальные выгребные ямы и колодцы, которые откачиваются ассенизаторскими машинами.  Транспортировку стоков от населения многоэтажных домов и прочих потребителей осуществляет управляющая организация ООО «Водсервис», было транспортировано 31469,9  кубических  метров  стоков.

Транспортировка стоков от населения и прочих потребителей

Таблица:3

| № п/п | Наименование | Транспортировано стоков всего | Транспортировано стоков населения | Транспортировано стоков бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коротышское сельское поселение | 31469,9 куб. м. | 30,231,9 куб. м. | 1142 куб. м. |

Раздел 3.  «Прогноз объема сточных вод»

Увеличение объема сточных вод в Коротышском сельском поселении не планируется, транспортировка сточных вод производится от населения многоэтажных домов, объемы транспортировки стоков по данным домам практически не изменяются. Строительство канализационной системы для частного сектора не планируется.

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и      модернизации (техническому перевооружению) объектов      централизованных систем водоотведения»

На период разработки схем водоотведения, на территории Коротышского сельского поселения до 2033 года, не планируется строительства и ввода в эксплуатацию новых централизованных  систем водоотведения ввиду их экономической  нецелесообразности. Планируется осуществить ряд мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоотведения в с. в с. Коротыш ул. Заводская д.1,2,3,4,5,6 и ул. Овражная, д.1 в частности  заменить трубы системы водоотведения.

Схема системы водоотведения от многоквартирных домов находящихся по адресу: с. Коротыш ул. Заводская д.1,2,3,4,5,6 и ул. Овражная, д.1.(приложение 2), а также план СБО (приложение 3)

Раздел 5. « Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

Учет сточных вод производится обслуживающей организацией ООО «Водсервис».

5.1 В случае нештатной ситуации в системе водоотведения домов в                            с. Коротыш ул. Заводская д.1,2,3,4,5,6 и ул. Овражная, д.1 аварийный сброс сточных вод не предусмотрен. Как вариант рассматривается откачка непосредственно с места аварии ассенизаторской машиной, до устранения аварии.

5.2. В местах прокладки труб водоотведения грунт преимущественно глиняный, при прокладки системы водоотведения в качестве подушки использовался карьерный песок.

5.3  Коррозийная защита  включает в себя только обработку труб гудроном.

5.4  Основной причиной сбоев в работе систем водоотведения является неправильная эксплуатация гражданами систем водоотведения, (слив бытовых отходов,  выброс твердых предметов и бытового мусора). По технологическим причинам сбоев практически не бывает.

5.5 Ремонт и обслуживание производится не реже 2 раз в год силами обслуживающей организации. В основном  эти мероприятия включают в себя откачку выгребных колодцев, промывку труб водой, а также визуальный осмотр.

5.6 За время работы с обслуживающей организацией ООО «Водсервис», глобальных проблем и  инцидентов, связанных с системами водоотведения в домах  в  с. Коротыш ул. Заводская д.1,2,3,4,5,6 и ул. Овражная, д.1.  не было. Их работу можно оценить как удовлетворительную.

5.7 Основную экологическую опасность в сфере водоотведения на территории Коротышского сельского поселения, представляют собой жители, проживающие в частном секторе, так как не представляется возможным проследить процесс откачки ими выгребных ям и вывоз их содержимого владельцами домов к местам утилизации. Это представляет реальную  экологическую угрозу, так как продукты отходов жизнедеятельности и содержимого выгребных ям могут попасть с грунтовыми водами в близлежащие  ручьи и балки.

Раздел 6. «Оценка  потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Системы водоотведения в с. Коротыш в многоквартирных домах построена и введена в эксплуатацию в 1997 году. За годы эксплуатации системы водоотведения морально и технически устарели. Износ труб систем водоотведения составляет 60 %.  Строительство  и ввод в эксплуатацию новых централизованных систем водоотведения ввиду их экономической нецелесообразности не планируется. Планируется провести ряд мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоотведения в с. Коротыш по улице Заводская дома №1, №2, №3, №4, №5, №6 и улице Овражная, дом №1, по данным домам планируется замена труб системы водоотведения.

Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»

Система водоотведения на территории Коротышского сельского поселения работает надежно и  бесперебойно. За время эксплуатации канализационной системы глобальных проблем и  инцидентов, связанных с системами водоотведения в домах  в с. Коротыш  ул. Заводская,  д.1,2,3,4,5,6 и ул. Овражная, д.1.  не было.

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения»

На территории Коротышского сельского поселения бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения не имеется.